会展中心无线网方案

一．目的与要求

会展中心一般是面积较大的集办公、会议和展览于一体的专业会展服务中心，用于举办高规格、高品位的国家或国际级的大型科技文化类会议及各种展览。大型展览对于网络连接有特殊的需求，展会现场采用有线网络布线会导致现场出现混乱，同时也增加了管理、维护的成本。因此，"无线局域网"成为首选的网络连接方案。因此，该网络得主要特点是：

- 技术先进，以满足二十一世纪的网络要求；

- 可靠性高，保证信息的可靠传输；

- 扩展性强，以满足不断增长的信息量需求；

- 标准与开放，便于与原有网络系统的平滑连接；

- 灵活性，利用无线局域网的接入点（AP）将整个展会现场覆盖，无论展台位置如何变动，安装了无线局域网网卡的计算机都可以通过 AP 连接到 Internet

- 高安全性，可以采用基于WEP的64位或128位的加密；

二．环境描述

对于展会来说，无论是展览者还是参观者，对网络连接都有很高的需求。如果采用有线网布线，会场会相当凌乱。另外，展会举办各种展览，展台的位置经常变动，每次布展需要重新连接有线网络，成本很高。使用无线局域网，是展会最好的选择。利用无线局域网的接入点（AP）将整个展会现场覆盖，无论展台位置如何变动，安装了无线局域网网卡的计算机都可以通过 AP 连接到 Internet，这极大的方便了会场维护单位。展览者和观众都可以利用自由便捷的Internet连接在现场演示交流、交换文件、收发电子邮件，记者甚至可以在展会现场将报道发出。

三．推荐方案

方案介绍

在原有网络的基础上，从骨干交换机上引出一条百兆链路接到会场的交换机。由于会展中心有多个馆，所以需要每一个馆分别作无线网覆盖。每一个AP分别连到会展中心的主干交换机上。在每一个馆内可以用多个AP进行覆盖，无论展台位置如何变动，安装了无线局域网网卡的计算机都可以通过 AP 连接到 Internet。可以使用TFW 2000系列AP做无线覆盖。在每个馆的商务中心的打印机可以使用TFW 2330无线打印服务器做无线网接入，那么不论有线网用户还是无线网用户都可以共享各种打印机。

注：在做无线网覆盖时一般将AP放在展馆的顶部效果会更好，那么在房顶放置AP时设备的供电会比较麻烦可以采用同方的以太网供电器，通过以太网线供电非常方便。

- 无线网产品技术指标

- 无线信道传输速率最大可达11Mbps，数据吞吐量为5.8-4.8M，误码率为10-8，以太网接口为10/100M,无线传输速率可升级。

- 采用直接序列扩频技术，抗干扰能力强，安全保密性好。

- 工作频段为2.4-2.4835Ghz，其间又可分为13个频段。

- 符合IEEE802.11无线网标准,与基于标准的其它无线局域网产品的互操作性,保护用户投资。

- 与各种网络操作系统兼容，透明传输。

- 体积小巧，安装维护方便。

五．清华同方无线网产品优点

TFW系列无线网产品是清华同方最新推出的和可以太网络互联的无线网络产品。对于那些急需扩展现有的以太网络的覆盖范围和系统容量的网络管理者来说，清华同方拥有超过了传统布线所能达到的解决方案。TFW系列可拓展现有以太网，与高性能的无线网络连接。它可以灵活的满足您的要求。尤其在现今不断变化的应用环境下，它能够大大提高工作效率。

TFW系列是清华同方“天地纵横”网络产品“巡天”系列的一员，可通过支持以Windows为基础且符合简单网管协议（SNMP）工具进行管理。通过相应软件，您可以对网络进行集中管理、控制和远程监控。通过用户授权控制对无线网络的访问，从而实现安全控制。

a．灵活性

——TFW系列无线网产品可以快速组建局域网络，不受线缆的限制。支持在多个无线访问接入点之间快速实现漫游。

b.高吞吐量

——天线，采用抗射频干扰性能，理想的接收灵敏度，保证用户实现高速的无线传输。

c.安全性

——安全机制包括DSSS扩频技术；在单个工作站一级实现MAC地址进行访问控制；使用网络标识和一种可选加密机制支持64位和128位（WEP）加密，使用户数据传输更安全。

d.兼容性

——兼容802.11、802.11b无线局域网协议，能够与其他厂商（朗讯、思科、3COM等）11M或2M产品进行互操作。

e.方便性

——随产品软件可以实现所有信道的信号干扰监控，为网络合理架构提供参考，无线网卡设置更改以后，无需重新启动计算机即可完成设置。