监控中心建设设计方案

目　录

1	设计依据	3

2	设计范围	3

3	方案设计	4

3.1	网络拓扑图	4

3.2	集中管理设计	4

3.2.1	系统配置及要求	5

3.2.2	系统功能	5

3.3.1	系统配置	2

3.3.2	功能	5

3.4	显示管理设计	5

3.5	网络传输平台及带宽	5

3.6	场地要求	6

3.7	人员配备	6

4	主要设备介绍	6

4.2.1	集中监控系统软件的功能特性	7

4.2.1.1	管理服务器功能	7

4.2.1.2	集中监控软件客户端功能	7

# 设计依据

本设计按下述国家标准、要求和文件、资料完成：

- GB50174-93 《电子计算机机房设计规范》

- GB/2887-2000 《电子计算机场地通用规范》

- JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》

- EIA/ITA568A、ISO/IEC11801、CECS72-79 《综合布线系统设计规范》

- GBJ232-92 《电气装置安装工程施工及验收规范》

- JGJ/T 16-92 《中国民用建筑电气设计规范》

- GB/T50314-2000 《中华人民共和国智能建筑设计标准》

- 中邮普泰公司对监控中心建设提供的相关图纸及要求

- 设计人员现场勘察收集的相关资料

# 设计范围

本设计为泉州市中邮普泰监控中心建设工程设计，包括文字说明、相应预算部分。本设计范围主要包括：

（1）分控中心图像监控集中管理设备功能设计；

（2）分控中心图像监控集中管理部分、显示部分设备配置设计，不间断电源UPS。

# 方案设计

## 网络拓扑图

## 集中管理设计

### 系统功能

1、数据库管理

服务器安装数据库软件，通过数据库技术对整个系统进行用户权限配置与管理，从而使得监控系统的管理与维护变得更加容易。

数据库技术的特点就是通过建立一个数据模型，来存放相互间具有一定关系的数据，这样的数据模型称之为关系数据库。我们可以把系统中所有可以用数据的方式来表示的内容均存放在这个关系数据库中，如监控点的分布情况，摄像机的分布情况及与监控点的关系，用户的名称、密码、权限及其他相关属性，日志信息，以及其他需要管理的数据。

2、管理功能

对整个网络监控系统的信息进行统一处理，其中包括信息的设置、信息的记录、信息的转发及信息的查询。

### 功能

视频图像集中显示,一次可同时观看16个画面。图象比较清晰一目了然。

## 网络传输平台及带宽

监控中心图像监控系统是联网系统，是基于网络来实现图像的实时传输，因此网络对带宽有一定的要求，带宽是系统整体效果的重要因素。

站端硬盘录像机数字视频编码采用H.264压缩算法，具有很高的编码效率，能够很好地适应网络的应用。

图像监控系统工程利用移动OA网，进行监控信息的传输。根据H.264压缩算法和同时访问的视频通道路数来计算带宽。

H.264压缩算法，在局域网上传输视频测试结果，如下表：

| 网络类型 | H.264 |
| --- | --- |
| PSTN | 20帧/秒图像质量好 |
| LAN局域网 | 25帧/秒384Kbits带宽 |

根据H.264图像传输特性，理论上512 Kbps(对应CIF图像质量)带宽即可满足单路实时传输要求，考虑实际线路的带宽分配情况和冗余，一般按384Kbps(对应CIF图像质量)带宽可达到单路实时传输来规划各级站点带宽。

客户端主机一次可同时看8路实时视频图像。需要占用的带宽是：

8（路）×384Kbps×1.5（冗余）=4608Kbps网络传输技术需要解决在局域网环境下的视频编码数据包的可靠性传输问题、数据包定序、低延迟传输、音视频同步、低码率传输、实时解码软件技术等问题。同时，在多用户的网络环境里，还需要考虑应用组播协议，保证网络传输的高效率。

## 场地要求

场地要求：

建议总控中心机房按标准机房方式予以装修，应考虑电源防雷、市电安全。机房铺设防静电地板，地下走线美观。如采用金属桥架走线，要求按严格按机房建设要求施工。

## 人员配备

建议配置人员24小时轮班监控，以便对报警信息和可疑画面，第一时间做出响应。

#### 管理服务器功能

对整个网络监控系统的信息进行统一处理，其中包括信息的设置、信息的记录、信息的转发及信息的查询。

- 对监控地点及用户信息的编辑，包括新建、修改、删除。

- 对用户进行权限设置，采用灵活的菜单级权限设置方式。

- 对用户的操作请求进行权限认证。当用户请求的操作具备相应操作权限时，此用户才可以进行相应的操作，同时将本操作记录到操作日志中；当用户请求的操作不具备相应操作权限时，此用户无法进行相应操作。

- 对来自报警管理主机的报警信息进行转发，同时生成报警日志，不同DVR产生的报警信息可设成转发到不同的客户端主机（分控）。

- 操作日志、报警日志的维护与查询。

- 巡检与校时功能：定时检查DVR工作状态，巡视DVR工作是否正常（如硬盘录像是否正常、网络是否正常及报警信息能否正常上传等工作状态），定时给DVR进行系统时间校正。

#### 集中监控软件客户端功能

功能模块划分：

- 实时视频轮询

视频轮询功能在日常的实时监控中很常用到，系统提供了以网点DVR和以用户自定义视频通道组合进行轮询的功能，用户可以指定轮询间隔，但轮询间隔时间到的时候，系统自动切换到下一台（或下一个视频组合）进行轮询，使得单个的客户端可以面向数量众多的网点现场DVR画面。正是集中视频监控的一个基本功能。

- 电子地图浏览

电子地图为用户提供一个方便访问各个网点的形象直观的手段，用户通过点击地图上的热区按钮，可以遍历各个行政区划和各个网点的设备乃至于网点现场各个设备和摄像头的安装位置等等。

- 远程历史录像回放

历史记录回放是事后对现场突发事件查证的有效手段，系统提供有权限控制的历史录像回放功能，通过简单选择用户关注的视频区域和时间范围，并可以指定报警类型进行查询。